建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称 ：厦门市集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项目

建设单位 ：厦门市公路局

代建单位 ：厦门路桥建设集团有限公司

完成时间 ：2022 年 5 月

# 表一 项目总体概况

| 建设项目名称 | 厦门市集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 厦门市公路局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林金平 |  | 联系人 |  |  | 钟臣详 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 厦门市思明区莲前西路 281 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 厦门市集美区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 、 改扩建 、技改 |  |  | 行业类别 |  |  | G54 道路运输业 |  |  |  |
| 环境影响报告表名 称 | 厦门市集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 厦门市环境保护科研所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 铁道部第四勘察设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响审批部门 | 厦门市环境保护局 |  | 文号及时间 |  |  | 文号无 2003 年 7 月 2 日 |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | 厦门市交通委员会 |  | 文号及时间 |  |  | 厦交建[2003]33 号 2003 年 7 月 25 日 |  |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施 施工单位 | 宁波交通工程建设集团有限公司 、江西中联建设集团有限公 司 、 中交第一航务工程局有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 福建省交通科研院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 13000 万元 | 环保投资总概算 |  |  | 50 万元 |  |  | 比例 |  | 0 .4% |
| 实际投资 | 17638 万元 | 环保实际投资 |  |  | 287 5 万元 |  |  | 比例 |  | 1 . 63% |
| 设计生产能力 | 新建互通立交 ，主线全长 1 .256km ， 双向六车道 ，设计速度 80km/h； 匝道设计速度 40km/h ，G319 南侧 两行匝道 30km/h；匝道辅道长 4 .28km |  |  |  | 开工日期 |  |  |  | 2004 年 2 月 1 日 |  |
| 实际生产能力 | 新建互通立交 ，主线全长 1 . 084km ， 双向六车道 ，主线设计速度 80km/h；辅道匝道长 4 .28km；匝 道设计速度 40km/h ，G319 南侧两 行匝道 30km/h |  |  |  | 投入试运行 日期 |  |  |  | 2005 年 4 月 30 日 |  |

| 建设项目过程简述 | （1）2003 年 5 月 15 日 ，取得厦门市发展计划委员会立项批 复（厦计投资[2003]122 号）； （2）2003 年 7 月 25 日 ，通过厦门市交通委员会初步设计审 查（厦交建[2003]33 号） 。 （3）2003 年 6 月 16 日委托厦门市环境保护科研所编制《集 杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项目环境影响评价报告表》； （4）2003 年 7 月 2 日取得厦门市环境保护局环评批复 。 （5）2004 年 7 月 29 日 ，获得厦门市交通委员会《施工图设 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计文件的批复》 # （6）工程于 20 | （厦交建{2004}44 号） 。 04 年 2 月开工 ，2005 年 4 月通车 。 |

表二 调查范围 、 因子 、 目标 、重点

| 调 查 范 围 | 本次验收调查范围与 《集杏路 （国道 319-鹰厦铁路立交）项目环境影 响报告表》的评价范围一致 。 生态环境 ：道路中心线两侧各 300m 以内的区域 ， 以及临时占地； 环境空气 、声环境 ：道路中心线两侧各 200m 以内的区域； 地表水环境 ：道路中心线两侧各 200m 以内的区域 。 |
| --- | --- |
| 调 查 因 子 | 生态环境 ：绿化以及临时占地恢复情况； 声环境 ：等效连续 A 声级； 环境空气 ：施工期扬尘 、沥青烟； 地表水环境 ：施工生产 、生活污水排放情况 。 |
| 环 保 目 标 | 根据 《厦门市集杏路 （国道 319-鹰厦铁路立交）环境影响报告表》 ， 本次验收环保目标与环评对比 ，新增两处声及环境空气敏感目标 ，主要为 道路周边地块开发新建设夏商新纪元 、 中海锦城国际 。 声环境 、环境空气 ：锦园民居 、 市头民居 、夏商新纪元 （新增） 、 中 海锦城国际（新增） 。 |
| 调 查 重 点 | 根据本项目的环境影响报告表 、批复文件以及 《建设项目竣工环境保 护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）和《建设项目竣工环境保护验收技 术规范 生态影响类》（HJ394-2007）等相关规定 ，并结合现场踏勘 ，确定 调查重点如下 ： （1）工程建设前后环境敏感目标分布及其变化情况； （2）环境影响报告表及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况 、 运行情况及运行效果调查； （3）工程试运行期环境污染 、生态保护目标变化及采取生态减缓措施 # 的有效性 。 |

表三 验收执行标准

| 调查采用本项目环境影响报告表提出的环境保护标准 ，对已修订新颁布的环 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境保护标准 ， 下表 。 |  | 运营期按照新标准进行校核 ，施工期同环评批复的标准 ，具体详见 表 3-1 建设项目竣工环境保护验收标准一览表 |  |  |
| 标 准 | 因子 |  | 环评及批复执行标准 | 验收执行指标 |
| 环 | 环境空气 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095- 1996） 中二级标准 | GB3095-2012中二级标准 |
| 境 质 量 标 准 | 声环境 |  | 临路第一排建筑物执行 《声环境质量标 准》（GB3096-93）中4类标准 ；其他区 域范围执行《声环境质量标准》 （GB3096-93）中2类标准 | 临路第一排建筑物及道路红 线外35m内的区域执行《声环 境质量标准》（GB3096-2008） 中4a类标准；其他区域范围 执行 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准 |
| 污 染 | 水污染物 |  | 施工期污水集中收集经隔油池处理后运 至污水处理厂处理 | 施工期同环评 |
| 物 排 | 噪声 |  | 施工期噪声执行 《建筑施工场界噪声限 值》 （GB12523-90） | 施工期同环评 |
| 放 标 准 | 大气污染 # 物 |  | 施工期施工扬尘执行《大气污染物综合 排放标准》（GB16297- 1996）表2中无 组织排放监控浓度限值 | 施工期同环评 |

表四 工程概况

| 1. 地理位置 集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）位于厦门市集美区集灌路与海翔大道交叉口 ， 项目于 2005 年建成通车至今仍正常运营 。工程地理位置见图 4- 1 。 |  |
| --- | --- |
| 图 4-1 2 建设规模 本项目为建设 1 座互通式立交 ， | 项目地理位置图 主线长度为 1 . 084km ，共设置八条匝道 ，建设 |

| 内容包括 ：路基工程 、路面工程 、桥涵工程 、交通工程等 。主线设计速度为 80km/h ， 建设长度为 1 . 084km ，路基宽度为 60m；辅道匝道设计速度为 40km/h ，总长 4 .28km ， 路基宽度为 8m ，按城市快速干道设计 ，采用沥青混凝土路面 。 实际总投资 17638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元 。路线平面布置图见附图 1 。 本工程实际土石方总量 29 . 796 万 m3 ，填方 10 万 m3 ，挖方 19 . 796 万 m3 ，余方 全部运至同安塘边消纳场统一弃渣 ，工程无新设取土 、弃渣场 。 根据项目环评报告及建设单位提供的实际建设工程相关资料 ，项目建设规模及 工程变动情况详见下表 。 表 4-1 集杏路 （国道 319-鹰厦铁路立交）环评及设计与实际建设情况对比一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 环评阶段 |  |  | 实际建设 |  |  | 备注 |  |  |
| 主线全长 |  | 1 .256km（主线） ，辅道 匝道长 4 .28km |  |  | 主线全长 1 . 084km ，辅道匝 道长 4 .28km |  |  | 主线减少 0 . 172km ，辅道匝 道工程与环评一 致 ，实际工程与 环评路线走向一 致 |  |  |
| 道路等级 |  | 城市主干道 |  |  | 城市快速路 |  |  | / |  |  |
| 车道数 |  | 双向六车道 |  |  | 双向六车道 |  |  | / |  |  |
| 主线设计速度 |  | 80km/h |  |  | 80km/h |  |  | / |  |  |
| 道路红线 |  | 60m |  |  | 60m |  |  | / |  |  |
| 匝道设计速度 |  | 40km/h （G319 南侧两行 匝道 30km/h） |  |  | 40km/h（G319 南侧两行匝 道 30km/h） |  |  | / |  |  |
| 永久占地 |  | 21 .2hm2 |  |  | 27 .06hm2 |  |  | 增加 5 . 86hm2 |  |  |
| 土石方总量 |  | 13 . 1874 万 m3 ，其中挖方 7 . 7543 万 m3 ，填方 5 .4331 万 m3 |  |  | 29 . 796 万 m3 ，其中填方 10 万 m3 ，挖方 19 . 796 万 m3 |  |  | 增加 16 . 6086 万 3 m |  |  |
| 3 交通量 （1）环评及设计文件中交通量 根据国道319-鹰厦铁路立交工程环境影响报告表 ，各匝道各特征年预测交通量 情况见表4-2 。 表 4-2 环评报告中道路交通量预测表 单位 （pcu/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路 年 份 | 杏林北环 —319 段 |  | G319—杏 林西路 | 匝道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灌口至集 美 |  | 灌口至新 阳大桥 | 厦门至集 美 |  | 厦门至新 阳大桥 |  |
| 2007 | 9704 |  | 11595 | 1126 |  | 2356 | 925 |  | 1586 |  |
| 2026 | 48638 |  | 53876 | 6788 |  | 10644 | 5166 |  | 6548 |  |

| （2）运营期间交通量 根据实际监测结果 ，现阶段的实际车流量统计详见下表 。通过对比 ，国道 319 鹰厦铁路立交主线现状交通量已达到远期交通量的 80%~85%左右 。 表 4-3 道路交通量情况统计表 单位 （pcu/d） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 阶段 | 杏林北 环—319 段 | G319—杏 林西路 | 匝道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌口至集 美 | 灌口至新 阳大桥 | 厦门至集 美 | 厦门至新 阳大桥 |  |
| 环评远期交通量 | 48638 | 53876 | 6788 | 10644 | 5166 | 6548 |  |
| 验收时交通量 | 38700 | 45892 | 5203 | 8640 | 3745 | 5432 |  |
| 占预测远期交通 量比例 | 79 . 57% | 85 . 18% | 76 . 65% | 81 . 17% | 72 .49% | 82 . 96% |  |
| 备注 ：验收阶段公铁立交海翔大道起点处进行互通施工 ，杏林北环~杏林西路段以及灌口 、 厦门往集美方向车流量受影响 ，有所下降 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 占地 （1）永久占地 工程永久占地 27 . 06hm2 ，主要为国有土地 ，用地类型为林地 、建设用地及未利 用地等 。 （2）临时占地 本工程未设置取弃土场 ，弃渣全部运至同安塘边消纳场统一弃渣 。本项目位于 城市建成区 ，各施工单位项目部设置在沿线村庄内 ，施工完成后 ，在工程占地范围 内的临时设施已拆除 ，并根据道路设计要求采取乔灌草绿化；租用村民住宅作为办 公及生活场所的 ， 已退租归还给村民 。本项目按照厦门市相关规定均采用商品砼 ， 不设置混凝土拌合站 。本项目沥青采用外购形式 ，外购沥青来自位于漳州市角美镇 的沥青拌合站 。 5 实际工程量与工程变化情况情况 ，说明工程变化原因 根据 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 （环办 [2015]52 号） ，变动清单针对高速公路 ，本项目为城市快速路 ，参照高速公路重大 变动清单进行核查 ，具体见表 4-4 。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 4-4 公路重大变动核查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核查内容 | 实际 | 环评 | 变化情况 |
| 1 | 车道数 、设 计车速 | ①集杏快速路 ：80km/h 、 双向六车道； ②西滨路 ：50km/h 、双向 四车道； ③匝道 ：40km/h | ①集杏快速路 ： 80km/h 、双向六车道 ； ②西滨路 ：50km/h 、双 向四车道 ； ③匝道 ：40km/h | 无变化 |
| 2 | 长度 | 主线全长 1 . 084km ，辅道匝 道长 4 .28km 。 | 主线全长 1 .256km ，辅 道匝道长 4 .28km 。 | ## 主线长度减少 13 69% |
| 3 | 横向位移 | 互通工程 ，与已建道路顺接 ，没有横向位移 |  | 未出现横向位 移 |
| 4 | 规划区变化 情况 | 实际工程与原设计工程对比未变化 ，未出现新增生 态敏感区 |  | 未因工程变化 出现新的生态 敏感区及城市 建成区等 |
| 5 | 声环境敏感 目标 | 现有敏感目标合计 5 处 ， 没有因线路变动新增声敏 感点。3 处敏感目标为项目 通车运营后道路附近地块 开发导致新增 。 | 敏感目标 2 处 | 未因项目变动 导致新增声环 境敏感点 |
| 6 | 生产工艺变 化 | 无 |  | 无变化 |
| 7 | 环保措施 | 沿线声环境敏感目标已安 装声屏障 | 环评阶段要求采取声 屏障 | 采取的环保措 施未弱化或降 低 |
| 由上表可知 ，本项目地理位置 、工程规模和建设内容等方面与环评一致 ，不存 在工程变化 。 6 工程环境保护投资 本工程环评阶段总投资为 13000 万元 ，预估的环保投资主要为声屏障投资 50 万元 ， 占投资比例的 0 .4% 。本工程实际投资 17638 万元 ，实际工程运营中 ，因两侧 新建住宅小区增加 ，对该工程沿线增设声屏障 ，根据现场调查 ，实际建设声屏障 1250 延米 ，主要分布在中海锦城国际住宅区 、锦园民居 、夏商新纪元二期沿线路段 ，合 计声屏障投资 287 . 5 万元 。 互通匝道桥下已进行绿化 ，根据现场调查 ，绿化效果较好 ，该部分投资并入集 灌路改造工程费用中 。 |  |  |  |  |

# 表五 环境影响报告表回顾

| 1. 环评报告表主要结论 ## （1）主要环保措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目实施要占用部分田地 ， 一定量的果树 （主要是龙眼树） ， |  |  | 拆迁 7572m2普通民房 、341m 的围墙 ，砍伐 施工期间产生噪声 、粉尘污染及水土流失 ， |  |  |
| 运营期噪声和汽车尾气对周围环境产生一定影响 。项目拟采取以下环保措施 ： 合理安排施工时间 ，运输土 、砂 、石料 、沥青等建筑材料的车辆采用相应 的遮盖 ，施工地段经常洒水抑尘 。在人口稠密的施工地段 ，制作一定的警示标 |  |  |  |  |  |
| 志和栅栏 。 使用符合环保标准的施工车辆设备 ，在路侧种植行道树和低矮乔木 、灌木 。 沿线两侧 50m 范围内不得新建噪声敏感设施 、在分别距路 25m 范围内也不 得新建大气敏感建筑 ，分阶段在远期结合区域规划拆迁 50m 范围内的居民住宅 ， 如确实无法拆迁的 ，在道路建成后为达到昼间 70dB ，夜间 55dB 的标准要求 ， 在各点处应降的噪声值见下表 ，应在靠近锦园民居 、欣椿食品有限公司 、 市头 民居等处道路两侧噪声超标区建隔声屏 。此部分的投资估算为 50 万左右 。 |  |  |  |  |  |
| 敏感点名称 | 预测年 | 距车道距离（m） |  | 昼间 LAeq(dB) | 夜间 LAeq(dB) |
| 锦园民居 | 2007 | 20 |  | —— | 0 . 7 |
|  | 2026 |  |  | 2 . 7 | 9 . 3 |
| 市头民居 | 2007 | 15 |  | —— | 7 . 5 |
|  | 2026 |  |  | 3 .2 | 12 .4 |
| 欣椿食品 有限公司 | 2007 | 15 |  | —— | 7 . 5 |
|  | 2026 |  |  | 3 .2 | 12 .4 |
| 福正金属 有限公司 | 2007 | 15 |  | —— | 7 . 5 |
|  | 2026 |  |  | 3 .2 | 12 .4 |
| 包括施工占地和取土用地的临时用地 ，要结合区域规划进行统筹调配 ，通 过取 、弃土来平丘整地 、填洼造地 。 施工期间严格控制生活和机械养护维修废水排放 ，集中收集运至污水处理 厂处理 。 对拟建路的所有路堤 、路堑岩面边坡采用TBS 岩石边坡技术进行绿化防护 。 除了以上采取的环保措施外 ，建设单位还应采取以下环保措施 ： 线路选址应注意保持村庄的完整性 ，不要穿过村子 。拆迁时应与当地政府 |  |  |  |  |  |

配合根据实际情况妥善安置 ，安置点须符合区域建设控制规划 ，避免二次拆迁 或占用基本农田保护区 。 与规划 、市政部门协调 ，按区域规划预埋市政管线 ，避免道路多次开挖 。 在各村庄附近上风向不得现场熔制 、焚烧沥青 ， 以免危害作业附近的人群 健康 。 严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例 ，控制施工期噪声的影响 。 施工中排水沟应首先开工 ，在路堑和路堤的交接处 ，路堑底沟应将水引向 工程区以外的水体中 ， 以减少路基积水加重土壤的侵蚀 。 雨季的路基施工 ，应争取土料随挖 、 随运 、 随铺 、 随压的方法 ， 以便减少 松散土存在 。要做好场地排水工作 ，保持排水沟畅通 。在暴雨到来之前将易受 侵蚀的裸露地面覆盖起来 ， 以便减少雨水直接冲刷 ，减少水土流失 。 对确定的专门取土区 ， 需按规定编制水土保持方案并上报水土办审批 。 工程所需的砂 、土 、石方应在规定的料场采用 ，严禁乱采 。 ## （2）环境影响评价结论 项目起点位于 G319 北 464 . 85m ，与拟建的集杏路相接 ，上跨 G319 国道 、 在欣椿食品有限公司西侧通过 ，上跨鹰厦铁路后 ，采用预留西环快速路及西滨 路西匝道桥接口 ，主桥与西滨路东匝道桥相接 。人行通道通过鹰厦铁路采用地 下通道方式 。全长 1256m 。 项目施工期环境影响主要有施工噪声 、粉尘 、污水及水土流失 ，可通过采 取控制措施减少施工期的环境影响 。 根据预测 ，项目道路两侧近距离 （30m 左右）受交通噪声的影响大 ，在预 测时段内夜间噪声预测值均超过 2 类标准 ，2007 年夜间超标值在 1 . 7- 13dB ，昼 间本立交路段两侧（除 30m 外）均超标 ，超标 1 . 5-9 . 7dB；2026 年夜间超标值在 8 .4- 18 . 7dB ，昼间本立交路段两侧均超标 ，超标 5 . 5- 14 . 5dB；在靠近锦园民居路 段 ，将导致 20m 外民居噪声值超过 2 类区标准；在西滨路段 ，也将导致在福正 金属 、理研有限公司处超标 。 由于道路两边的敏感目标受噪声影响 ，在道路建 成后为达到昼间 70dB ，夜间 55dB 的标准要求 ，在各点处应降噪处理 。应在靠 近锦园民居 、欣椿食品有限公司 、市头民居等处道路两侧噪声超标区建隔声屏 。 此部分的投资估算为 50 万左右 。 根据预测结果 ，该路段 CO 的日均浓度预测值可符合二级标准 。但 NO2 的

日均浓度最大值为 0 . 091mg/m3（出现在分别距 G319 、集杏路路肩的 25m 处） ， 将超过二级标准 ，超标了 13 . 8% 。CO 日均最大浓度为 0 . 325mg/m3 ， 占标准的 8 . 1% 。各敏感目标的 NO2 、CO 的日均浓度预测值均符合二级标准 。 综上所述 ，集杏路 （国道 319-鹰厦铁路立交）的建设 ，将加快城市建设规 划的实施 ，完善区域干线路网 ，缓解现有道路交通紧张状况 。该项目建设的影 响主要是声环境 、 空气环境 、生态环境及水土流失方面 ，其中除土地占用和局 部植被破坏不可避免外 ，其他影响可通过采取措施加以缓解 。 因此 ，在严格执 行和认真落实本评价所提出的各项环保措施和对策的前提下 ，该项目的建设符 合城市交通规划要求 。该建设是可行的 。 2. 环评报告表批复意见 2003 年 7 月 2 日 ，厦门市环境保护局批复了本工程环境影响报告表 ，相关 批复意见见下 ： 根据厦门市环境保护科研所编制的环境影响报告表的评价结论 ，经研究 ， 原则上同意厦门市公路局集杏路〈国道 319 －鹰厦铁路立交）项目在杏林区市头 村—锦园村的建设 ，具体环保要求如下 ： 一 、施工期间应采取有效措施 ，严格控制施工 、车辆运输 、搅拌水泥等作 业所产生的扬尘对周围环境造成的大气污染 ；路面沥青混凝土的加热搅拌必须 在有消烟除尘环保设施的沥青混凝土搅拌厂内进行 、再用专用车辆运至现场铺 设 ，不得在现场露天现烧搅现铺设 。 二 、施工期间应严格控制施工噪声对周围环境的影响 ，并执行 GB12523-90 《建筑施工场界噪声限值》标准 。产生高噪声的施工作业应避开居民休息时间 ， 即夜间 22:00—6:00 ，中午 12:00— 14: 00 在立交桥靠锦园村和市头村两侧敏感地 带 ，应加设降噪隔声屏墙 。 以减少对居民的噪声影响 。 三 、施工工地的机械养护含油废水和生活废水应集中收集 ，经隔油池处理 除油后运至污水处理厂处理 。施工期间应做好场地排水和水土保护工作 ，工程 后期应做好裸露地面的植被恢复和绿化工作 ， 以免造成水土流失及生态环境破 # 坏 。

表六 环境保护措施落实情况

| 在项目建设及运行期间 ，相关单位对各项环保措施的执行情况见表 6 1 及表 6-2 ，措施现状见图 6- 1 。 表 6-1 环境影响报告表中环境保护措施落实情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 环境影响报告表中措施 | 实际落实情况 | 落实 结果 |
| 1 | 合理安排施工时间 ，运输 土 、砂 、石料 、沥青等建筑 材料的车辆采用相应的遮 盖 ，施工地段经常洒水抑 尘 。在人口稠密的施工地 段 ，制作一定的警示标志和 栅栏 。 | ①本工程施工期于晚 10 点到次日早 6 点之间未 进行施工活动 ，环保部门和建设单位在工程建 设期未收到环保问题投诉 。 ②本工程土石方等运输车辆均采用篷布苫盖措 施 ，本工程均采用罐装形式运输水泥等物料 ， 沿途无撒漏现象 。 ③本工程施工期在临近村庄路段施工时均设置 施工围挡措施 ，场地内均配备洒水车 ，且每天 不定时进行洒水降尘措施 ，施工场地做到了不 泥泞 、不扬尘 。 | 已落 实 |
| 2 | 使用符合环保标准的施工 车辆设备 ，在路侧种植行道 树和低矮乔木 、灌木 。 | ①本工程施工车辆均符合相应环保要求 ，施工 单位已尽量选择低噪低振动的施工机械 。 ②公铁立交互通道路两侧已种植行道树 、乔灌 类植物等 ，经现场调查 ，长势良好 ，见图 6- 1 。 | 已落 实 |
| 3 | 沿线两侧 50m 范围内不得 新建噪声敏感设施 、在分别 距路 25m 范围内也不得新 建大气敏感建筑 ，分阶段在 远期结合区域规划拆迁 50m 范围内的居民住宅 ，如确实 无法拆迁的 ，在道路建成后 为达到昼间 70dB ，夜间 55dB 的标准要求 ，应在靠近 锦园民居 、欣椿食品有限公 司 、市头民居等处道路两侧 噪声超标区建隔声屏 。 | ①经现场调查 ，道路两侧红线内 50m 范围内未 新建噪声敏感建筑 ，立交完工后新建的夏商新 纪元小区 、 中海锦城国际小区 、 聚镇小区与道 路红线距离均超过 50m ，具体距离见敏感目标 一览表 （表八 ，表 8- 1） 。 ②道路建设期已有的锦园民居距离道路红线 50m 范围内的居民住宅因政府规划等原因 ， 尚 未进行拆迁 ，经现场调查 ，道路途径该区域路 段主线已安装声屏障 ，长度共计 1250 延米 ，考 虑交通阻隔等原因辅道无法安装声屏障 。 | 环保 措施 已落 实 |
| 4 | 施工期间严格控制生活和 机械养护维修废水排放 ，集 中收集运至污水处理厂处 理 。 | ①施工营地租用当地民宅 ，工人生活污水利用 当地的排水系统进行排放 。 ②施工机械养护废水经隔油沉淀后回用与场地 洒水等 ，不外排 。 | 已落 实 |
| 5 | 对拟建路的所有路堤 、路堑 岩面边坡采用TBS 岩石边 坡技术进行绿化防护 。 | 已对路堤岩面边坡采用 TBS 岩石边坡技术进 行绿化防护 ，植被长势良好 。 | 已落 实 |
| 6 | 线路选址应注意保持村庄 的完整性 ，不要穿过村子 。 拆迁时应与当地政府配合 根据实际情况妥善安置 ，安 置点须符合区域建设控制 规划 ，避免二次拆迁或占用 基本农田保护区 。 | 路线选址与环评时一致 ，从锦园居住区边缘经 过 ，拆迁工作由政府统一安排 ，拆迁民众已妥 善安置 ，道路建设未占用基本农田 。 | 已落 实 |

| 7 | 在各村庄附近上风向不得 现场熔制 、焚烧沥青 ， 以免 危害作业附近的人群健康 。 | 本工程施工期沥青与混凝土均为外购 ，故未设 置沥青拌合站与混凝土拌合站 。 |  | 已落 实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 严格执行国家或地方对施 工噪声的管制条例 ，控制施 工期噪声的影响 。 | 本工程施工期在临近村庄路段施工时均设置施 工围挡措施 ，尽量加大施工设备与敏感区的距 离 。施工过程中已采用低噪声设备代替高噪声 设备 ，并合理布局施工设备 ， 以便从根本上降 低噪声源强 。 |  | 已落 实 |  |
| 9 | 施工中排水沟应首先开工 ， 在路堑和路堤的交接处 ，路 堑底沟应将水引向工程区 以外的水体中 ， 以减少路基 积水加重土壤的侵蚀 。 | 已按照市政规划进行管沟布置及施工 ，路基未 发现土壤侵蚀 。 |  | 已落 实 |  |
| 10 | 雨季的路基施工 ，应争取土 料随挖 、 随运 、 随铺 、 随压 的方法 ， 以便减少松散土存 在 。要做好场地排水工作 ， 保持排水沟畅通 。在暴雨到 来之前将易受侵蚀的裸露 地面覆盖起来 ， 以便减少雨 水直接冲刷 ， 减少水土流 失 。 | 本工程建筑弃渣均用做本工程填方 ，并未随意 倾倒 。 临时表土堆土场周围设截排水沟 ，并在 雨季对开挖面及临时堆土场进行遮盖 ，减少水 土流失 。 |  | 已落 实 |  |
| 11 | 对确定的专门取土区 ，需按 规定编制水土保持方案并 上报水土办审批 。 工程所需的砂 、土 、石方应 在规定的料场采用 ，严禁乱 采 。 | 本工程未设取土场 ，工程所需砂土石方等均外 购于正规料场 ，经咨询业主及施工方 ，项目施 工期间未私自开采石料等 。 |  | 已落 实 |  |
| 表 6-2 环评批复中环境保护措施落实情况一览表 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 环评批复要求的环保措施 |  | 实际落实情况 |  | 落 实 结 果 |
| 1 | 施工期间应采取有效措施 ，严 格控制施工 、车辆运输 、搅拌 水泥等作业所产生的扬尘对 周围环境造成的大气污染；路 面沥青混凝土的加热搅拌必 须在有消烟除尘环保设施的 沥青混凝土搅拌厂内进行 、再 用专用车辆运至现场铺设 ，不 得在现场露天现烧搅现铺设 。 |  | ①本工程土石方等运输车辆均采用篷布苫盖措 施 ，本工程均采用罐装形式运输水泥等物料 ， 沿途无撒漏现象 。 ②施工期在临近村庄路段施工时均设置施工围 挡措施 ，场地内均配备洒水车 ，且每天不定时 进行洒水降尘措施 ，施工场地做到了不泥泞 、 不扬尘 。 ③本工程施工期沥青与混凝土均为外购 ， 故未 设置沥青拌合站与混凝土拌合站 。沥青路面摊 铺时用专用车辆运至现场铺设 。 |  | 已 落 实 |
| 2 | 施工期间应严格控制施工噪 声对周围环境的影响 ，并执行 GB12523-90《建筑施工场界噪 声限值》标准 。产生高噪声的 施工作业应避开居民休息时 间 ， 即夜间 22:00—6:00 ， 中 |  | ①本工程施工期于晚 10 点到次日早 6 点之间未 进行施工活动 ，环保部门和建设单位在工程建 设期未收到环保问题投诉 。 ②本工程施工车辆均符合相应环保要求 ，施工 单位已尽量选择低噪低振动的施工机械 。 ③本工程施工期在临近村庄路段施工时均设置 |  | 已 落 实 |

|  | 午 12:00— 14:00 ，在立交桥靠 锦园村和市头村两侧敏感地 带 ，应加设降噪隔声屏墙 。以 减少对居民的噪声影响 。 | 施工围挡措施 ，尽量加大施工设备与敏感区的 距离 。 施工过程中已采用低噪声设备代替高噪 声设备 ， 并合理布局施工设备 ， 以便从根本上 降低噪声源强 。 ④经现场调查 ，道路途径锦园村 、 市头村路段 匝道已安装声屏障 ，长度共计 1250 延米 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 施工工地的机械养护含油废 水和生活废水应集中收集 ，经 隔油池处理除油后运至污水 处理厂处理 。施工期间应做好 场地排水和水土保护工作 ，工 程后期应做好裸露地面的植 被恢复和绿化工作 ，以免造成 水土流失及生态环境破坏 。 | ①施工营地租用当地民宅 ，工人生活污水利用 当地的排水系统进行排放 。 ②施工机械养护废水经隔油沉淀后回用与场地 洒水等 ，不外排 。 ③临时表土堆土场周围设截排水沟 ， 并在雨季 对开挖面及临时堆土场进行遮盖 ，减少水土流 失 。 ④ 公 铁 立 交 互 通 道 路 两 侧 绿 化 面 积 合 计 137153m2 ， 已种植行道树 、乔灌类植物等 ，经 现场调查 ，长势良好 ，见图 6- 1 。 |  | 已 落 实 |
| 互通匝道桥下绿化 |  |  | 匝道绿化 |  |
| 匝道路边绿化带及声屏障 |  |  | 锦园民居及中海锦城国际附近声屏障 |  |
| 图 6-1 道路沿线绿化及环保措施现状 |  |  |  |  |

表七 生态环境影响调查与分析

1 、工程永久占地情况调查 本项目工程永久占地 27 . 06hm2 ，与环评阶段相比增加 5 . 86hm2 ，通过对比线 路长度及互通匝道等 ，项目未因线路变化导致新增占地 。 2 、 临时占地情况调查 （1）取 、弃土场调查 本工程实际土石方总量 29 . 796 万 m3 ，填方量 10 万 m3 ，挖方 19 . 796 万 m3 ， 余方全部运至同安塘边消纳场统一弃渣 ，工程无取土 、弃渣场 。 （2）施工场地 、施工便道 本工程未设置取弃土场 ，弃渣全部运至同安塘边消纳场统一弃渣 。本项目位 于城市建成区 ，各施工单位项目部设置在沿线村庄内 ，施工完成后 ，在工程占地 范围内的临时设施已拆除 ，并根据道路设计要求采取乔灌草绿化；租用村民住宅 作为办公及生活场所的 ，已退租归还给村民 。本项目按照厦门市相关规定均采用 商品砼 ，不设置混凝土拌合站 。本项目沥青采用外购形式 ，外购沥青来自位于漳 州市角美镇的沥青拌合站 。 本工程利用沿线既有道路作为施工便道 ，无新建便道 。 3 、植被影响调查 工程永久用地破坏的植被类型主要 有龙眼 、灌草及一些经济作物等 ，项目 沿线未发现国家和省级重点保护的植 物 。 因工程位于城市建成区 ， 因本工程 建设而破坏的面积占区域自然植被总 面积的比例很小 。 因此 ，互通工程的建 成未导致区域植被组成及分布结构的 改变 。 根据现状调查结果表明 ，互通立交桥下及主线两侧区域绿化效果较好 ，植被 # 长势良好 ，绿化效果见右图 。

表八 声环境影响调查与分析

| 1 、 噪声敏感目标调查 集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项目环评阶段共调查环境目标 5 处 ，其 中敏感点 2 处（市头民居 、锦园民居），其余 3 处为企业（欣椿食品有限公司 、 福正金属有限公司以及厦门理研有限公司） 。根据现场调查 ，2 处民居未变 ， 厦门理研有限公司已搬迁 ，其余两家企业位置未变化； 由于项目投入运营后 ， 道路周边地块开发建设 ，新建设受影响敏感点 2 处（中海锦城国际住宅区 、夏 商新纪元） 。 表 8-1 声环境和空气敏感目标现状调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 中心 桩号 | 方 位 | 敏 感 点 名 称 | 与辅 道高 差 m | 与主 线高 差 m | 纵 坡% | 执 行 标 准 | 距路中 心线 (m)/距 道路红 线(m) | 评价范 围内(户 数/人数) | 路 基 形 式 | 环评与 实际变 化情况 | 环保措施及环境概况 |
| 1 | K0+ 300 | 右 | 夏 商 新 纪 元 二 期 | 1~5 | - 10~0 | 0 . 147 | 4a | 65/35 | 420/1500 | 路 基/ 互 通 高 架 | 环评阶 段为未 利用 地 ， 2017 年 建设完 成 | 互通匝道右侧设 3m 高 声屏障 ，长度 540 延米 ； 高层住宅（18 层-30 层 ， 一层架空） ，房屋正对 集灌路；主要受集灌路 及互通匝道交通噪声影 响 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 145/115 | 720/2600 |  |  |  |
| 2 | K0+ 450 | 左 | 市 头 社 （ 市 头 民 居） | 8 10 | 8 10 | 0 . 147 | 4a | 30/5 | 10/28 | 互 通 高 架 | 环评已 有 ，参 数不变 | 2-6 层砼混结构房屋 ， 靠立交一侧主要为厂 房 ，以 3 层及以上为主 ， 房屋正对集灌路；主要 受集灌路及互通匝道交 通噪声影响 ，海翔大道 主线设声屏障 ，高度 3 . 0m ，长度 168 延米 。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 43/18 | 38/102 |  |  |  |
| 3 | K0+ 100 | 右 | 锦 园 民 居 | 3 | 3（主 线路 基） | 0 . 15 | 4a | 35/15 | 24/100 | 路 基 | 环评阶 段已 有 ，未 变化 | 2-5 层砼混结构房屋 ， 以 3 层及以上为主 ，房 屋背向 、正对道路 ， 临 路第一排主要为店面或 加工厂 ，主线设 3 . 0m 高 声屏障 ，长度 200 延米 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 60/40 | 150/550 |  |  |  |
| 4 | K0+ 150 | 左 | 中 海 锦 城 | 3 | -2~0 | 0 . 56 | 4a | 45/25 | 528/2000 | 路 基 、 互 通 | 因土地 开发建 设新增 敏感点 | 33 层住宅 ，一层架空 ， 房屋侧对道路 ，互通匝 道设置 3 . 0m 高声屏障 ， 长度 390 延米 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 135/85 | 576/2100 |  |  |  |

|  |  |  | 国 际 |  |  |  |  |  |  | 高 架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏商新纪元二期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中海锦城国际住宅区 |  |  |  |
| 锦园民居 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市头社 （市头民居） |  |  |  |

图 8-1 敏感目标分布及道路线位关系图 2 、施工期声环境保护措施 施工期间 ，距道路中心线 200m 范围内共有敏感目标 2 处 。施工期间的噪 声影响主要来自于机械作业 ，施工结束后噪声影响会随之消失 。结合本工程实 际情况 ，施工期间采取了以下措施 ： （1）合理安排施工时间 ，尽可能避免高噪声设备同时施工； （2）施工设备选型时尽量采用低噪声设备 ，在施工过程中注意施工机械 保养 ，维护施工机械良好的运转状态 ，并且采取围挡措施 。 （3）合理规划运输车辆和载重车辆的走行路线 、 时间 ，减小运输噪声对 周围环境的影响； （4）做好宣传工作 ，倡导科学管理和文明施工 。并做好施工人员的环保 意识教育 ， 降低人为因素造成的噪声污染 。 3 、运营期声环境现状监测与分析 （1）监测布点 本项目对沿线 4 处敏感点不同功能区 、不同楼层进行现状监测 ，并对临路 第一排 4a类区房屋同步进行室内监测 ，监测点位见表 8-2 ， 图 8- 1 、 图 8-2 。 表 8-2 敏感点环境噪声监测点位布设情况一览表

| 序 号 | 名 称 | 桩号 | 与辅 道高 差 | 与主 线高 差 | 方位/红 线距离 m |  | 布点位置 | 布点 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市头社 （市头 民居） | K0+450 | 8 10 | 8 10 | 左/5 |  | 第一排 2 、4 层窗外 1m(注 ：第 1 层为商铺) ， 同步室内监测 | 2 |
|  |  |  |  |  | 左/18 |  | 第二排 2 、4 层窗外 1m(注 ：第 1 层为商铺) | 2 |
| 2 | 夏商新 纪元二 期 | K0+300 | 1 5 | 10~0 | 右/35 |  | 第一排 2 、4 、6 、 10 、 14 、 18 层 窗外 1m ， 同步室内监测 | 6 |
|  |  |  |  |  | 右/115 |  | 第二排 2 、4 、6 、 10 、 14 、 18 、 25 层窗外 1m | 7 |
| 3 | 锦园民 居 | K0+100 | 3 | 3 | 右/15 |  | 第一排 2 、4 层窗外 1m(注 ：第 1 层为商铺) ， 同步室内监测 | 2 |
|  |  |  |  |  | 右/40 |  | 第二排 2 、4 层窗外 1m(注 ：第 1 层为商铺) | 2 |
| 4 | 中海锦 城国际 | K0+150 | 3 | -2~0 | 左/25 |  | 第一排 2 、4 、6 、 10 、 14 、 19 、 26 层窗外 1m(注 ：第 1 层为架 空) ， 同步室内监测 | 7 |
|  |  |  |  |  | 左/85 |  | 第二排 2 、4 、6 、 10 、 14 、 19 、 26 层窗外 1m(注 ：第 1 层为架空) | 7 |
| 图 8-2 监测点位示意图 （2）监测要求 监测要求见表 8-3 所示 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 8-3 声环境监测要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 监测频次 |  |
| 1 | 敏感点监测 | 连续监测2 天；每天 4 次 ，昼夜各监测 2 次； 昼间2 次 ：6:00～22:00 ，上午一次 ，下午一次 ： 夜间 2 次 ：22:00～12:00 和次日 12:00～6:00 。 每次监测 20min ，并同时记录车流量 。 |  |
| （3）监测结果 本工程验收监测委托福建省交通科研院有限公司进行 。监测时间2022 年 2 月 26 日~3 月 6 日 。 |  |  |  |

由监测结果可知 ： 市头社（市头民居）主要受集灌路主车道及辅路交通噪声影响 ，4a 类区 昼间最大超标量 2 . 0dB ，夜间最大超标量 5 . 8dB ；2 类区昼间最大超标量 3 . 0dB ， 夜间达标；隔声窗降噪量为 9 . 0~ 13 . 5dB 。 夏商新纪元主要受集灌路主车道及辅路交通噪声影响 ，4a 类区昼间达标 ， 夜间最大超标量 4 . 5dB；2 类区昼间达标 ，夜间最大超标量 1 . 0dB；隔声窗降噪 量为 7 . 8~ 13 . 7dB 。 锦园民居 4a类区昼间最大超标量 0 . 3dB ，夜间最大超标量 2 .2dB；2 类区 昼间最大超标量 2 . 1dB ，夜间达标；隔声窗降噪量为 10 . 8~ 16 . 5dB 。 中海锦城国际 4a类区昼间达标 ，夜间最大超标量 3 .4dB；2 类区昼间最大 超标量 3 . 6dB ，夜间最大超标量 1 . 5dB；隔声窗降噪量为 10 . 1~20 . 1dB 。 综上可知 ，市头社（市头民居） 、夏商新纪元 、锦园民居 、 中海锦城国 际现状室外监测结果表明 ：室外昼间 、夜间环境噪声均有不同程度超标 ；上 述敏感目标均已安装了双层中空隔声玻璃 ， 室内环境可以满足要求 。 （4）声环境保护措施调查及有效性分析 根据现场调查 ，本互通工程在四处敏感点沿线匝道及主线已安装声屏障 ， 由于市头社及夏商新纪元主要受集灌路交通噪声影响 ， 中海锦城国际为高层 、 锦园民居高于路面较多 ，声屏障降噪效果有限 。故室外监测昼间 、夜间环境噪 声均有不同程度超标；上述敏感目标均已安装了双层中空隔声玻璃 ，室内环境 可以满足要求 。 （5）结论 本工程沿线有 4 处声环境保护目标 ，已采取了声屏障降噪措施 ，满足环评 及批复要求 。现状监测表明 ，4 处敏感目标室外监测昼间 、夜间环境噪声均有 不同程度超标；上述敏感目标均已安装了双层中空隔声玻璃 ，室内环境可以满 足要求 。 运营期采取跟踪监测 ，及时掌握沿线声环境情况 ，若交通噪声影响加剧 ， # 则应采取进一步降噪措施 。

表九 水环境影响调查与分析

1 、施工期环境保护措施调查 施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的 各类施工废水 。施工生产废水经沉淀处理后回用于施工作业面 、运输道路洒水抑 尘 ，无外排 。本项目位于城市建成区 ，工程各施工单位项目部设置在沿线村庄内 ， 利用既有污水管网 。 2 、运营期水环境影响调查 本工程无收费站 、养护站等设施 ，无废水产生 。

# 表十 大气环境影响调查与分析

1 、施工期环境影响调查 施工期环境空气污染物有粉尘 、沥青烟和施工机械废气 。施工单位主要采取措施 如下 ： （1）施工现场配备了相应的洒水设备 ，进行洒水抑尘 ， 以减少扬尘污染；施工现 场开挖产生的土方需集中临时存放的 ，采取了苫盖等措施；在施工场地的边界均有设置 挡护 ，保证临时堆放的弃土 ，能够及时清运 。 （2）对施工场地内的运输通道及时的清扫并采取了喷水抑尘措施 ，控制运输车辆 进入施工场地低速行驶；运送物料的车辆采取压实和覆盖措施； （3）本项目按照厦门市相关规定均采用商品砼 ，不设置混凝土拌合站；本项目沥 青采用外购形式 ，外购沥青来自位于漳州市角美镇的拌合站 。 2 、运营期环境影响调查 项目沿线未设置服务设施 。

# 表十一 固体废物环境影响调查与分析

1 、施工期固体废弃物影响调查 固体废物环境影响主要有建筑垃圾影响和生活垃圾的影响 ，主要是施工期土方施 工阶段渣土 。 本项目填挖方优先进行场内平衡 ， 多余的土石方运至同安塘边弃渣场；项目未设 置取土场 、弃渣场 ；建筑施工人员产生的生活垃圾 ，分类收集后由当地环卫部门统一 清运处理 。 2 、营运期固体废弃物影响调查 道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶 、废纸盒等生活垃圾 ，该道 路位于城区内 ，路边沿线设垃圾桶 ， 由环卫部门统一打扫收集 。 目前路面养护较好 ， 保持清洁 。 从实际调查情况看 ，公路路面较为清洁 ，环保措施落实较好 ，对该区域的环境影 # 响较小 。

表十二 环境管理与监测情况调查

| 1 、施工期环境管理情况 各个项目施工时 ，各项目部均有建立环境保护体系 ， 明确体系中各岗位的职责和 权限 ，建立并保持一套工作程序 ，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训 。 定期 召开“施工现场文明施工和环境保护”工作例会 ， 总结前一阶段的施工现场文明施工和 环境保护管理情况 ，布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作 。建立并 执行施工现场环境保护管理检查制度 。每周组织一次由各专业配属施工单位的文明施 工和环境保护管理负责人参加的联合检查 ，对检查中所发现的问题 ，开出“隐患问题通 知单” ，各专业配属施工单位在收到“隐患问题通知单”后 ，根据具体情况 ，定时间 、定 人 、定措施予以解决 ， 由项目部监督落实问题的解决情况 。 2 、运营期环境管理情况 运营期环境管理工作由厦门市公路局负责 ，包括道路养护 、绿化养护 、路面清扫 等 。 总体来看 ，建设单位施工期和运营期建设了相应的环境管理体系 ，严格执行环境 管理的有关要求 ，制定了各项环境管理制度 ，取得了较好的效果 。 3 、施工期环境监理与环境监测 建设单位未单独委托进行施工期环境监理工作 ， 由工程监理单位统一开展 。建设 单位未进行施工期环境监测 。 4 、营运期环境监测计划 营运期环境噪声监测计划见表 9- 1 。 表 9-1 营运期环境噪声监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次 | 监测时间 | 监测机构 | 实施机构 |  |
| 每半年监 市头社 、锦园民居 、 测 1 次 中海锦城国际 ， 同 L Aeq # 步进行室内监测 具有相应资 质的环境监 运营单位 测机构 每次连续监测2 天 ； 昼间(6:00～22:00)和 夜间(22 ：00～6:00) 各 1 次 |  |  |  |  |  |  |  |

表十三 验收调查结论及建议

响 1 、工程概况 集杏路 （国道319-鹰厦铁路立交）位于厦门市集美区集灌路与海翔大道交叉口 ， 项目于2005年建成通车至今仍正常运营 。 本项目为建设1座互通式立交 ，主线长度为1 . 084km ，共设置八条匝道 ，建设内容 包括:路基工程 、路面工程 、桥涵工程 、交通工程等 。主线设计速度为80km/h ，建设长 度为1 . 084km ，路基宽度为60m；辅道匝道设计速度为40km/h ，总长4 .28km ，路基宽度 为8m ，按城市快速干道设计 ，采用沥青混凝土路面 。实际总投资17638万元 。 本工程实际土石方总量 29 . 796 万 m3 ，填方 10 万 m3 ，挖方 19 . 796 万 m3 ，余方全 部运至同安塘边消纳场统一弃渣 ，工程无新设取土 、弃渣场 。 2 、生态影响调查结论 工程采用外购沥青混凝土 ，不设置拌合站 ，余方全部运至同安塘边消纳场统一弃渣 ， 工程无取土 、弃渣场 。本项目位于城市建成区 ，各施工单位项目部设置在沿线村庄内 ， 施工完成后 ，在工程占地范围内的临时设施已拆除 ，并根据道路设计要求采取乔灌草 绿化 ；租用村民住宅作为办公及生活场所的 ， 已退租归还给村民 。本工程利用沿线既 有道路作为施工便道 ，无新建便道 。 工程永久用地破坏的植被类型主要有龙眼 、灌草及一些经济作物等 ，项目沿线未发 现国家和省级重点保护的植物 。 因工程位于城市建成区 ， 因本工程建设而破坏的面积 占区域自然植被总面积的比例很小 。 因此 ，互通工程的建成未导致区域植被组成及分 布结构的改变 。 根据现状调查结果表明 ，互通立交桥下及主线两侧区域绿化效果较好 ，植被长势良 好 ， 3 、声环境影响调查结论 施工期落实了环评提出的降噪措施 ，有效地降低了公路施工噪声对沿线居民的影 。 本工程沿线有 4 处声环境保护目标 （市头社 、夏商新纪元 、锦园民居 、 中海锦城

国际），已采取了声屏障降噪措施 ，满足环评及批复要求 。现状监测表明 ，4 处敏感目 标室外监测昼间 、夜间环境噪声均有不同程度超标 ；上述敏感目标均已安装了双层中 空隔声玻璃 ，室内环境可以满足要求 。 运营期采取跟踪监测 ，及时掌握沿线声环境情况 ，若交通噪声影响加剧 ，则应采取 进一步降噪措施 。 4 、水环境影响调查 施工期落实了环评提出的水污染防治措施 ，有效地降低了公路施工废水对沿线水环 境的影响 。 本工程无收费站 、养护站等设施 ，无废水产生 。 5 、大气环境影响调查 施工期落实了环评提出的环境空气防治措施 ，有效地降低了公路施工扬尘对沿线环 境空气的影响 。 项目沿线未设置服务设施 。 6 、 固体废物影响调查 在施工中施工营地的生活垃圾统一收集 ，委托地方环卫部门统一清运 。经调查 ， 公路沿线未发生因施工期固体废弃物乱堆乱放而产生的纠纷或事故 。 道路营运期固体废弃物主要为过往车辆丢弃的饮料瓶 、废纸盒等生活垃圾 ，该道 路位于城区内 ，路边沿线设垃圾桶 ， 由环卫部门统一打扫收集 。 目前路面养护较好 ， 保持清洁 。 从实际调查情况看 ，公路路面较为清洁 ，环保措施落实较好 ，对该区域的环境影响 较小 。 7 、后续要求 在项目营运期进一步加强声环境跟踪监测工作 ， 以掌握沿线声环境状况 ，对出现的 环境污染问题采取进一步的环境保护措施 。 8 、 总结论 根据以上调查结果 ，在设计 、施工和运营期建设单位非常重视本建设项目的环境保

护工作 ，履行了建设项目环境管理程序 ，采取了许多行之有效的污染防治和生态保护 措施 ，环境影响报告表及批复提出的要求均得到了较好落实和执行 。 综合本次竣工环境保护验收调查结果 ，厦门市集杏路（国道 319-鹰厦铁路立交）项 目符合建设项目竣工环境保护要求 ，可通过竣工环境保护验收 。